东昌府区中医院郑家院区

设备名称：医用诊断X射线系统

型号XR6000 现需求与其相匹配的平板

技术参数要求如下：

|  | 闪烁体 | 非晶硅碘化铯 |
| --- | --- | --- |
|  | 图像尺寸 | 17X17" |
|  | 像素间距 | 140um |
|  | 曝光触发 | 全屏无损AED功能 |
|  | A/D转换 | 16Bit |
|  | 线缆接头 | TYPE-C |
|  | 出图速度 | ≥3S |
|  | 像素矩阵 | 3072X3072 |
|  | 空间分辨率 | 3.7Lp/mm |
|  | 防水等级 | IPX4 |
|  | 存储功能 | 内部可储存≥400张图片 |
|  | 电池待机 | ≥8.5H |
|  | 电池 | 2块，可拆卸 |
|  | 充电 | 具备无线充电功能 |
|  | 便携把手 | 具备内嵌式便携把手 |
|  | 无线充电 | 可升级无线充电 |
|  | CR-MODE | 平板具备OLED屏可实现一键登记检查患者功能，实现真正意义上的盲拍 |
|  | 无线连接 | 支持5GHZ,无需任何路由设置，可直接与电脑连接 |
|  | 外部连接 | 支持手机，平板电脑的无线预览 |
|  | 脱机使用 | 平板支持脱离医生工作站后一键登记患者，适用于床边、体检、户外等 |
| 数字图像后处理系统 |  |  |
|  | 图像采集 | 可从软件直接调出各体位拍摄的参考曝光参数，以供参照调整高压发生器面板曝光参数 |
|  |  | 数字摄影功能，可配置正负片图像采集 |
|  |  | 实时自动窗宽窗位调节 |
|  |  | 实时边缘增强 |
|  |  | 根据不同体位选择翻转和旋转 |
|  | 图像处理 | 报告分屏 |
|  |  | TRUVIWE ART反向滤波技术，有效减少散射线，提高图像清晰度 |
|  |  | 图像标注功能，包括方位和文字 |
|  |  | 可选择感兴趣区域的原始显示、全屏显示、直方图显示、窗宽窗位调整 |
|  |  | 手动，自动图像全景拼接功能 |
|  |  | 时实自动ROI 裁剪 |
|  |  | 支持3X3矩阵9种风格后处理效果的选择 |
|  | 图像输出 | 胶片打印、报告编辑及打印 |
|  |  | PACS发送、存储 |
|  | Worklist | 具备worklist功能 |
| 计算机配置 |  |  |
|  | 整机品牌电脑 （DELL/HP/Lenovo） | CPU：i5 内存： ≥8G 硬盘： ≥1T |
|  |  | 显示屏：≥21吋 |