东昌府区中医院

医疗设备采购项目需求说明

一、基本要求：

本采购项目共分两个包，请供应商提供详细设备参数及响应需求表、售后服务等内容。

二、项目内容：

具体参数需求见附件1-2。

三、响应文件正本中须提供如下资格证明文件：

1、中国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）并具有相应的经营范围；

2、提供设备生产厂家有效资质及器械注册证等有效证件。

四、投标报价：

投标人的报价不得高于预算金额，否则其报价视为无效，不予进入评审。本次报价仅一次报价，报价币种为人民币。报价包括设备费、运杂费、装卸费、保险费、安装费、检测费、配件和备品费用、税金及质保期内提供服务等所发生的所有费用。投标人免费提供的项目，应先写明该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价

五、付款方式：设备安装完毕并通过验收，运行正常后支付合同总款项的60%，壹年后支付合同总款项的30%，质保期满后付清剩余总款项的10%。

六、质保期：

自合同签订之日起贰年。

七、评标方法：综合评分法

| 分项 | 评分因素 | 满分分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 报价 | 45 | 报价者报价得分＝（最低报价/报价者报价）×45％×100 |
| 技术 | 项目需求响应情况 | 30 | 根据需求表响应情况，综合比较给予分数 |
|  | 资质证件及质量 | 20 | 公司及产品三证、注册证是否齐全，产品质量是否优秀 |
|  | 质保期及售后服务方案 | 3 | 质保期贰年得满分，少一年扣1分；提供优质的售后方案并能及时解决紧急故障的能力。 |
| 商务 | 投标单位业绩 | 2 | 提供该公司近一年内相同业绩合同，每提供1份得1分，依次类推，最高者得2分。 |
| 合计： |  | 100 |  |

八、本次评标，评标委员会成员综合评定各投标人提交的响应文件，由评标委员会成员按照竞争性磋商文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的响应文件并分别进行打分，确定中标候选人。

九、中标及签订合同

1、中标公告发布后采购人与中标人签订合同。合同的内容不得超出公开竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容。

2、竞争性磋商文件、中标人的响应文件及评标过程中的有关澄清文件均为合同附件。

3、中标人如未于规定时间和地点签订中标合同，采购人有权撤销其中标资格。在这种情况下，采购人可另选中标人或另行招标。

附件1：

智能中医诊断系统技术参数

一、基础功能

1、设备由主机、预装软件、各级采集器及配套附件组成；

2、体质辨识问诊量表及判定标准符合中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》要求；

3、设备可针对不同场景选择体质辨识问诊量表；

4、设备可根据体质检测结果，给出易发疾病倾向，并提供相应养生调养方案；

5、设备能开展个体化中医养生干预服务，并给出合理的养生调养指导和经典处方建议；

6、个体化养生干预方案包含饮食调理、经穴养生、运动调理、食疗食谱等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议；

7、设备符合ISO9001及13485质量体系认证标准，并出具认证证书；

二、脉诊单元

1、为确保采脉方式符合中医浮中沉诊脉指法。设备具有阶梯加压模式。配有磁吸式腕带脉象采集组件，传感器与腕带为磁吸式连接，便于快速确定脉位。

3、采样精度：主机采样率≥24位精度；

4、灵敏度：传感器模块灵敏度≥3.6mV/g；

5、快速泄压功能：在正常状态及单一故障下，电源中断情况下仍满足要求

6、压力稳定性：压力控制模块在0至70kPa范围内，压力稳定后的1min内，压力无变化；

7、安全性：腕带与传感器之间具有分体式结构，可在任意状态下解除传感器与患者之间的接触，解除传感器模块对患者取脉部位的束缚三、舌诊单元

1、光源环境照明光源为LED灯；

2、光源模块显色指数Ra≥85

3、色温范围在4500k～7000k

5、成像分辨率≥3lp/mm，最大像素为800万

6、色彩还原度：成像装置对色彩准确还原,对标准色卡上的色彩成像后,各色在 CIE LAB 色空间的色差小于 ⒛

7、舌面象采集箱具有紫外消毒功能；

8、舌面象采集箱具有通风功能；

四、信息功能

1、具有多维度数据管理功能，可对体质结果数据进行统计分析并以饼状图显示；

2、可实现治未病大数据挖掘，具有中医治未病大数据挖掘与健康管理系统软件著作权登记证书；

3、具备经典处方模块，可根据医生选择，数据库给出建议经典处方方案，包括饮片及中成药，供医生诊断参考之用；具备中医医用经典处方系统软件著作权登记证书；

4、可针对0-6岁儿童进行体质辨识，具备儿童中医体质辨识健康管理系统软件著作权登记证书；

5、可针对65岁以上老年人进行体质辨识，具备老年人中医体质辨识健康管理系统软件著作权登记证书；

6、可针对孕产妇进行体质辨识，具备孕产妇中医体质辨识健康管理系统软件著作权登记证书；

注：设备需求表响应情况须体现在响应文件内

附件2：

医废收运车

| 具体参数 | 响应情况 |
| --- | --- |
| 整车尺寸 | ≥140cm(长)×70cm(宽)×120(高)，车身有明确医废标识 |
| 内容积 | ≥700L |
| 车辆载重 | ≥300kg |
| 车轮设计 | 耐磨静音材质，自带刹车设计 |
| 电池容量 | 30AH锂电池 |
| 电子秤称重范围 | 100g-300kg，误差±10g |
| 助力续航 | ≥20KM |
| 打印机 | 黑白打印，交接时直接打印 |
| 车体材质 | 304不锈钢 |
| 爬坡角度 | ≥10度可正常工作 |
| 操作台 | 显示、操作、打印、扫描于一体，便于操作 |
| 显示屏 | ≥7寸触摸屏，且至少具备扫描模块、打印模块、称重模块 |
| 扫描枪 | 蓝牙传输，可扫描二维码，条形码 |
| 称重方式 | 智能化称重，信息自动上报 |
| 车体清理 | 车体可进行高压冲洗、排水排污、内外可消毒 |
| 信息系统 | 可与省平台等相关数据上报系统对接，并满足所有业务信息的确认、录入及数据采集、实时上传 |

注：1、设备需求表响应情况须体现在响应文件内；

2、医疗废物贴等其他耗材须在响应文件内列出价格明细；

附件3：

东昌府区中医院采购项目报价单

| 序号 | _______________采购项目（ 包[ ] ） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 2 | 付款方式： （如满足需求文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 3 | 质保期： |  |

供应商名称（盖章）：

授权代理人签字：

日  期：