分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖基础 1、整个建筑外围及长度方向每隔6米一道，对称布置； 2、基础总高0.45米，底端0.5米，顶宽0.24m，台阶式基础。 | m3 | 13.990 |  |  |
| 2 | 明沟 1、原有建筑与新建筑之间做明沟，宽度500mm； 2、利用原建筑与新建筑墙面做沟壁，100厚C15混凝土做沟底； 3、沟壁与沟底做20mm厚水泥砂浆抹灰 | m | 51.000 |  |  |
| 3 | 回填方 房心回填 | m3 | 102.300 |  |  |
| 4 | 圈梁 1、砖墙顶部做240mm 宽180mm厚圈梁； 2、混凝土等级：C25 。 | m3 | 6.920 |  |  |
| 5 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ10 箍筋 圈梁主筋，每个截面4根 | t | 0.635 |  |  |
| 6 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 箍筋圈梁箍筋间距200 | t | 0.148 |  |  |
| 7 | 砖砌台阶 1、砖砌台阶，高度0.45米，宽度0.6米； 2、砖砌台阶及挡墙，20厚水泥砂浆抹面。 | m2 | 15.300 |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |  |  |